BILAN FONCIER-EXPRESS

Roadmap technique — Suite des travaux

À partir du 19 février 2026

| ✅ Spatial join corrigé 1:1 à 100% | ✅ BDNB 95.4% vs 16.7% avant | ⚠️ 62% INCONNU à résoudre |
| --- | --- | --- |

3 chantiers — dans l'ordre ① Réduire les 62% INCONNU → ② Interface utilisateur → ③ Extension France entière

# 1. Où on en est — Bilan du 19 février 2026

La session du 19 février a corrigé les trois bugs structurels qui rendaient les données inexploitables. L'app est maintenant sur des bases saines. Ce document décrit les trois chantiers suivants dans l'ordre de priorité.

| Métrique | Avant | Après | Verdict |
| --- | --- | --- | --- |
| Lignes france_foncier_test | 939 265 | 164 941 | ÷5.7 ✅ |
| Match spatial 1:1 | 0.04% | 100% | ✅ |
| Join DVF → BDNB | 16.7% | 95.4% | +78.7 pts ✅ |
| Couverture DPE | 8.6% | 52.0% | +43.4 pts ✅ |
| annee_construction | 0% | 93.3% | ✅ |
| Densification FORT | 95.9% | 9.9% | Discriminant ✅ |
| Score de confiance médiane | — | 0.76 | Nouveau ✅ |
| Parcelles INCONNU densification | — | ~62% | ⚠️ À traiter |

💡 Pourquoi les 62% INCONNU sont le vrai sujet Les parcelles sans données BDNB sont précisément les terrains nus et sous-exploités — les plus intéressantes pour un promoteur ou un aménageur. Sans les couvrir, le score ZAN rate sa cible principale. C'est donc le chantier 1 avant toute extension ou UI.

# 2. Chantier 1 — Réduire les 62% INCONNU (cible : < 20%)

Les Fichiers Fonciers (MAJIC/DGFIP) ne sont pas accessibles en open data. Les deux sources exploitables immédiatement sont le GPU que tu as déjà et la BD TOPO IGN disponible en open data depuis 2021.

## 2.1  Sources disponibles et stratégie

| Source | Statut | Couverture estimée | Ce qu'elle apporte |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU / Géoportail Urbanisme | ✅ Disponible | ~85% communes | Zone PLU, COS max, hauteur max — potentiel réglementaire |
| BD TOPO IGN (bâtiments) | ✅ Open data | France entière | Emprise bâtie réelle, hauteur, nature bâtiment |
| OSM / Overture Maps | ✅ Open data | ~85% urbain | Emprise bâtie en complément BD TOPO |
| Fichiers Fonciers (MAJIC) | ❌ Pas open data | — | Données fiscales — convention Cerema requise |

## 2.2  Étape A — Intégrer le GPU dans le score ZAN

Le GPU fournit les zones PLU vectorisées. Même sans donnée bâtie, une zone UA sans emprise connue est un signal fort de terrain nu constructible.

# etl_gpu_integration.py import duckdb import polars as pl conn = duckdb.connect('data/foncier.duckdb') # 1. Charger les zones GPU dept 35 conn.execute(''' CREATE OR REPLACE TABLE gpu_zones AS SELECT id_parcelle, libelle_zone, CASE WHEN libelle_zone LIKE 'U%' THEN ''urbanise'' WHEN libelle_zone LIKE 'AU%' THEN ''a_urbaniser'' WHEN libelle_zone LIKE 'A%' THEN ''agricole'' WHEN libelle_zone LIKE 'N%' THEN ''naturel'' ELSE ''inconnu'' END AS type_zone, COALESCE(cos_maximal, 0.60) AS cos_max, -- 0.60 par défaut zone U COALESCE(hauteur_max, 12.0) AS hauteur_max FROM read_parquet(''data/gpu_dept35.parquet'') WHERE departement = ''35'' ''') # 2. Mettre à jour densification_scores avec les zones PLU conn.execute(''' UPDATE densification_scores d SET source_ces = ''plu_gpu'', potentiel = CASE WHEN g.type_zone = ''urbanise'' THEN GREATEST(0, g.cos_max - d.ces_calcule) WHEN g.type_zone = ''a_urbaniser'' THEN 0.75 WHEN g.type_zone = ''agricole'' THEN 0.05 WHEN g.type_zone = ''naturel'' THEN 0.02 ELSE d.potentiel END, score_label = CASE WHEN g.type_zone IN (''agricole'', ''naturel'') THEN ''non_mutable'' WHEN potentiel > 0.40 THEN ''fort'' WHEN potentiel > 0.20 THEN ''moyen'' WHEN potentiel > 0.05 THEN ''faible'' ELSE ''sature'' END FROM gpu_zones g WHERE d.id_parcelle = g.id_parcelle AND d.score_label = ''inconnu'' -- ne toucher que les INCONNU ''') print('GPU intégré. Parcelles INCONNU restantes :') print(conn.execute("SELECT score_label, COUNT(*) FROM densification_scores GROUP BY 1").fetchdf())

## 2.3  Étape B — Intégrer BD TOPO IGN (bâtiments)

Téléchargement : https://geoservices.ign.fr/bdtopo — Thème BATI, Dept 35, format GeoPackage. Fichier ~800 MB décompressé.

# etl_bdtopo_bati.py import duckdb conn = duckdb.connect('data/foncier.duckdb') conn.load_extension('spatial') # 1. Charger les bâtiments BD TOPO conn.execute(''' CREATE OR REPLACE TABLE bdtopo_bati AS SELECT cleabs AS id_bdtopo, nature, hauteur AS hauteur_m, ST_Area(geometry) AS emprise_m2, geometry FROM ST_Read(''data/bdtopo_35.gpkg'', layer=''batiment'') WHERE nature NOT IN (''Serre'', ''Abri de jardin'', ''Réservoir'') ''') # 2. Spatial join BD TOPO → parcelles (même logique que le join corrigé) conn.execute(''' CREATE OR REPLACE TABLE bdtopo_parcelle AS WITH joined AS ( SELECT p.id_parcelle, SUM(b.emprise_m2) AS emprise_bdtopo_m2, MAX(b.hauteur_m) AS hauteur_max_m, COUNT(*) AS nb_batiments_bdtopo FROM parcelles p JOIN bdtopo_bati b ON ST_Intersects(p.geometry, b.geometry) WHERE p.code_commune LIKE ''35%'' GROUP BY p.id_parcelle ) SELECT * FROM joined ''') # 3. Mettre à jour les INCONNU avec les données BD TOPO conn.execute(''' UPDATE densification_scores d SET source_ces = ''bdtopo'', emprise_sol_m2 = bt.emprise_bdtopo_m2, ces_calcule = bt.emprise_bdtopo_m2 / NULLIF(d.surface_parcelle_m2, 0), score_label = CASE WHEN (bt.emprise_bdtopo_m2 / NULLIF(d.surface_parcelle_m2,0)) < 0.10 THEN ''fort'' WHEN (bt.emprise_bdtopo_m2 / NULLIF(d.surface_parcelle_m2,0)) < 0.30 THEN ''moyen'' WHEN (bt.emprise_bdtopo_m2 / NULLIF(d.surface_parcelle_m2,0)) < 0.55 THEN ''faible'' ELSE ''sature'' END FROM bdtopo_parcelle bt WHERE d.id_parcelle = bt.id_parcelle AND d.score_label = ''inconnu'' -- ne toucher que les INCONNU restants ''') print(conn.execute("SELECT score_label, COUNT(*), ROUND(COUNT(*)*100.0/SUM(COUNT(*)) OVER(),1) AS pct FROM densification_scores GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC").fetchdf())

🎯 Distribution cible après GPU + BD TOPO fort ~25% (terrains nus en zone U, zones AU) moyen ~30% (sous-exploités, marge constructible) faible ~20% (occupation correcte, peu de marge) sature ~10% (CES proche du max réglementaire) non_mutable ~12% (zones N et A) inconnu <5% (ni GPU ni BD TOPO — acceptable)

# 3. Chantier 2 — Interface utilisateur

L'interface doit refléter la qualité des données et cibler le cas d'usage promoteur/aménageur : identifier rapidement les parcelles mutables, comprendre le score, et exporter.

## 3.1  Badge de confiance — ParcelPanel.vue

Le score de confiance doit être visible immédiatement, avec le détail des composantes sur demande. C'est la fonctionnalité qui différencie l'app d'AppDVF.

<!-- ParcelPanel.vue — Badge confiance --> <template> <div class='parcel-panel'> <!-- En-tête avec score de confiance --> <div class='confidence-header' :class='confidenceClass'> <span class='badge-label'>Fiabilité des données</span> <span class='badge-value'>{{ parcelle.confidence_label }}</span> <span class='badge-score'>{{ Math.round(parcelle.confidence_global * 100) }}%</span> </div> <!-- Détail sur expansion --> <details class='confidence-detail'> <summary>Voir le détail des sources</summary> <div class='score-row'> <span>Croisement BDNB</span> <span>{{ scoreIcon(parcelle.score_bdnb) }}</span> </div> <div class='score-row'> <span>Données DVF</span> <span>{{ scoreIcon(parcelle.score_dvf) }}</span> </div> <div class='score-row'> <span>Score ZAN (source : {{ parcelle.source_plu }})</span> <span>{{ scoreIcon(parcelle.score_zan_qualite) }}</span> </div> </details> <!-- Avertissement si données partielles --> <p v-if='parcelle.warning' class='warning-banner'> ⚠️ {{ parcelle.warning }} </p> <!-- Données DVF --> <section class='data-section'> <h3>Transactions DVF</h3> <dl> <dt>Dernière mutation</dt><dd>{{ parcelle.date_mutation }}</dd> <dt>Valeur foncière</dt><dd>{{ formatEur(parcelle.valeur_fonciere) }}</dd> <dt>Prix / m²</dt><dd>{{ formatEur(parcelle.prix_m2_terrain) }}/m²</dd> </dl> </section> <!-- Score ZAN --> <section class='data-section'> <h3>Potentiel de densification</h3> <div class='zan-badge' :class='parcelle.score_label'> {{ zanLabel(parcelle.score_label) }} </div> <dl> <dt>Zone PLU</dt><dd>{{ parcelle.libelle_zone ¦¦ 'Non renseigné' }}</dd> <dt>CES actuel</dt><dd>{{ pct(parcelle.ces_calcule) }}</dd> <dt>Potentiel</dt><dd>{{ pct(parcelle.potentiel_densification) }}</dd> <dt>Source</dt><dd>{{ parcelle.source_ces }}</dd> </dl> </section> </div> </template> <script setup> const confidenceClass = computed(() => ({ high: props.parcelle.confidence_global >= 0.80, medium: props.parcelle.confidence_global >= 0.55, low: props.parcelle.confidence_global < 0.55, })); const scoreIcon = (s) => s >= 0.8 ? '✅ Élevé' : s >= 0.5 ? '⚠️ Partiel' : '❌ Faible'; const zanLabel = (l) => ({ fort: '🟢 Fort', moyen: '🟡 Moyen', faible: '🟠 Faible', sature: '🔴 Saturé', non_mutable: '⛔ Non mutable', inconnu: '⬜ Inconnu' })[l]; const formatEur = (v) => v ? new Intl.NumberFormat('fr-FR', { style: 'currency', currency: 'EUR', maximumFractionDigits: 0 }).format(v) : '—'; const pct = (v) => v != null ? (v * 100).toFixed(1) + '%' : '—'; </script>

## 3.2  Filtre et export — vue Recherche

Le cas d'usage promoteur requiert de filtrer sur plusieurs critères et d'exporter le résultat. C'est la fonctionnalité qui justifie l'existence de l'app face à AppDVF.

# app/api/v1/endpoints/search.py @router.get('/parcelles/search') async def search_parcelles( code_commune: str ¦ None = None, score_label: str ¦ None = None, # fort¦moyen¦faible confidence_min: float = 0.5, prix_m2_max: float ¦ None = None, annee_min: int ¦ None = None, surface_min: float ¦ None = None, export_csv: bool = False, db = Depends(get_db) ): query = ''' SELECT f.id_parcelle, f.code_commune, f.valeur_fonciere, ROUND(f.valeur_fonciere / NULLIF(f.surface_terrain,0), 0) AS prix_m2, f.surface_terrain, f.date_mutation, d.score_label, d.potentiel_densification, d.source_ces, g.libelle_zone, c.confidence_global, c.confidence_label FROM france_foncier_test f LEFT JOIN densification_scores d USING (id_parcelle) LEFT JOIN gpu_zones g USING (id_parcelle) LEFT JOIN confidence_scores c USING (id_parcelle) WHERE c.confidence_global >= ? AND (? IS NULL OR f.code_commune = ?) AND (? IS NULL OR d.score_label = ?) AND (? IS NULL OR f.valeur_fonciere / NULLIF(f.surface_terrain,0) <= ?) AND (? IS NULL OR f.surface_terrain >= ?) AND (? IS NULL OR YEAR(f.date_mutation) >= ?) ORDER BY d.potentiel_densification DESC LIMIT 500 ''' params = [confidence_min, code_commune, code_commune, score_label, score_label, prix_m2_max, prix_m2_max, surface_min, surface_min, annee_min, annee_min] df = db.execute(query, params).pl() # Polars DataFrame if export_csv: csv = df.write_csv() return Response(content=csv, media_type='text/csv', headers={'Content-Disposition': 'attachment; filename=export_foncier.csv'}) return df.to_dicts()

# 4. Chantier 3 — Extension France entière

Le pipeline est maintenant propre et validé sur le Dept 35. L'extension nationale est principalement un problème de temps de calcul et de gestion du disque — pas un problème de conception.

⚠️ Prérequis avant d'attaquer ce chantier Les chantiers 1 et 2 doivent être terminés. En particulier : les 62% INCONNU doivent être résolus sur le Dept 35 d'abord. Étendre un pipeline avec un bug de couverture, c'est multiplier le problème par 96.

## 4.1  Stratégie disque — Architecture par département

Un seul foncier.duckdb France entière n'est pas réaliste sur 50 GB. L'architecture par département permet une montée en charge progressive et des mises à jour partielles.

data/ ├── dept35.duckdb (~1.5 GB) ← existant, validé ├── dept29.duckdb (~1.2 GB) ← prochain ├── dept22.duckdb (~800 MB) ├── dept56.duckdb (~900 MB) └── ... (96 fichiers × ~1 GB moy = ~96 GB total pour la France) # Budget VPS : ~96 GB données + ~12 GB OS/app = ~108 GB # → VPS 50 GB insuffisant pour la France entière # → Upgrade VPS 150-200 GB recommandé si France entière # → Ou : architecture on-demand (générer le dept à la demande)

💡 Alternative : génération à la demande Stocker les sources Parquet brutes (~40 GB pour la France) + générer dept35.duckdb à la volée au premier accès → mettre en cache 48h → évincer les moins utilisés. Faisable avec un VPS 80 GB et une logique LRU simple côté FastAPI.

## 4.2  Script d'extension par département

# etl_build_dept.py — générique, paramétré par département import duckdb, polars as pl, sys DEPT = sys.argv[1] # ex: '29' OUT = f'data/dept{DEPT}.duckdb' conn = duckdb.connect(OUT) conn.load_extension('spatial') # 1. Mutations DVF filtrées conn.execute(f''' CREATE TABLE mutations_aggregated AS SELECT * FROM read_parquet('data/dvf_france.parquet') WHERE code_departement = '{DEPT}' AND YEAR(date_mutation) >= 2020 ''') # 2. Spatial join (même logique que le fix dept 35) conn.execute(f''' CREATE TABLE france_foncier AS WITH mutations AS ( SELECT *, ST_Transform(ST_Point(longitude, latitude), 'EPSG:4326', 'EPSG:2154') AS pt FROM mutations_aggregated WHERE longitude IS NOT NULL ), joined AS ( SELECT m.*, p.id_parcelle, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY m.id_mutation ORDER BY ST_Area(p.geometry)) AS rn FROM mutations m JOIN read_parquet('data/cadastre_{DEPT}.parquet') p ON m.code_commune = p.code_commune AND p.section IS NOT NULL AND p.numero IS NOT NULL AND ST_Contains(p.geometry, m.pt) ) SELECT * EXCLUDE rn FROM joined WHERE rn = 1 ''') # 3. Join BDNB conn.execute(f''' CREATE TABLE bdnb AS SELECT * FROM read_parquet('data/bdnb_stats.parquet') WHERE departement = '{DEPT}' ''') # 4. GPU zones conn.execute(f''' CREATE TABLE gpu_zones AS SELECT * FROM read_parquet('data/gpu_{DEPT}.parquet') ''') # 5. Densification + confiance (même ETL que dept 35) # ... appel aux fonctions ETL existantes ... conn.execute('VACUUM') conn.execute('CHECKPOINT') conn.close() print(f'dept{DEPT}.duckdb généré ✅')

## 4.3  Backend multi-département

# app/db/connection.py — router par département import duckdb from functools import lru_cache from pathlib import Path @lru_cache(maxsize=10) # garde les 10 derniers depts en cache def get_conn(dept: str) -> duckdb.DuckDBPyConnection: path = Path(f'data/dept{dept}.duckdb') if not path.exists(): raise FileNotFoundError(f'Département {dept} non disponible') return duckdb.connect(str(path), read_only=True) # Usage dans les endpoints @router.get('/parcelles/{id_parcelle}/fiche') async def get_fiche(id_parcelle: str): dept = id_parcelle[0:2] # les 2 premiers caractères = département conn = get_conn(dept) ...

# 5. Planning recommandé

| Période | Chantier | Tâches | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Semaine 1 | Chantier 1 GPU | Intégrer GPU dans densification_scores Mesurer réduction des INCONNU | INCONNU < 35% |
| Semaine 2 | Chantier 1 BD TOPO | Télécharger BD TOPO IGN Dept 35 Spatial join BD TOPO → parcelles Mise à jour densification INCONNU restants | INCONNU < 10% |
| Semaine 3 | Chantier 2 UI | Badge confiance ParcelPanel.vue Filtre multi-critères Export CSV | App demo-ready |
| Semaine 4 | Chantier 2 Validation | Test terrain : vérifier 20 parcelles Rennes Comparaison avec Géofoncier et AppDVF Corrections qualité | Données validées |
| Mois 2 | Chantier 3 France | Pipeline multi-dept Upgrade VPS ou architecture on-demand Extension Bretagne (22, 29, 56) d'abord | Bretagne ~5 GB |

📋 Résumé exécutif Situation actuelle : pipeline propre sur Dept 35, données fiables à 95%+ mais 62% des parcelles sans score de densification exploitable. Priorité 1 : GPU + BD TOPO IGN → résoudre les 62% INCONNU (2 semaines) Priorité 2 : UI badge confiance + export CSV → app demo-ready (1 semaine) Priorité 3 : Extension nationale progressive → commencer par la Bretagne Ce qui différencie l'app d'AppDVF et Géofoncier : → Score ZAN avec source PLU réelle (GPU) + niveau de confiance exposé → Export filtrable pour usage professionnel promoteur/aménageur → Transparence sur la qualité des croisements de données